Exercícios sobre memória Ram e Rom

1) O que você entende por acesso à memória? Caracterize o tempo de acesso nos diversos tipos de memória.

2) Quais são as possíveis operações que podem ser realizadas em uma memória?

3) Qual é a diferença conceitual entre uma memória do tipo SRAM e outra do tipo DRAM?

4) Um tipo de memória cujo conteúdo é gravado pelo fabricante, podendo ser lido, mas não modificado é denominado:

5)Defina a memória cache?

6) Esse tipo de memória contém um padrão permanente de dados, que não pode ser mudado. Não é volátil, ou seja, nenhuma fonte de energia é necessária para manter os valores dos bits na memória. É possível ler o que tem nessa memória porém, não é possível escrever algo novo nela.?

Confira as respostas:

1) R: O acesso à informação (conteúdo) armazenada na memória (de um endereço). Já o tempo de acesso é o período de tempo decorrido desde o instante em que foi iniciada a operação de acesso (endereço é colocado na barra de endereços) até que a informação requerida tenha sido efetivamente transferida.

2) R: Leitura e escrita.

3) R: SRAM: memória estática, em que o valor de um bit permanece armazenado enquanto houver energia elétrica. DRAM: memória dinâmica, em que é necessário um circuito de refresh reconstituindo repetidamente o valor de casa bit.

4) R: Rom

5) R: é uma memória volátil de alta velocidade, porém com pequena capacidade de armazenamento.

6) R: Rom